华中科技大学2024~2025第二学期

“ 计算机系统基础 ”考试试卷 (A卷)

| 考试方式 | 闭卷 | 考试时间 | 2025-5-13晚上 | 考试时长 | 150 分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院（系） |  |  | 专业班级 |  |  |
| 学 号 |  |  | 姓 名 |  |  |

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |  |  | 总分 | 总分人 | 核对人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 |  |  | 100 |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

一、（20分）计算机工作的基本原理。

1、正常控制流下的程序执行（10分，每空1分）

① 冯·诺依曼体系结构的基本思想是存储程序和自动执行。 程序计数器 的自动变化是实现程序自动执行的核心机制之一。以下是Intel CPU 中的rip自动变化的方法。在加载运行一个程序时，操作系统和CPU会协同工作，将可执行文件中记载的 入口地址 送入rip中。设rip 为 0x 08001144，该处指令为“c7 45 f4 05 00 00 00  movl   $0x5,-0xc(%rbp)”，在取出该指令并进行译码后，rip =0x 800114b 。在0x0800114f处，有指令 “75 09 jne 0x800115a”，若执行该指令前，ZF=0，指令执行后rip =0x 800115a ；若ZF=1，指令执行后rip =0x  8001151 。

在0x08001158 处，有反汇编语句“eb xx  jmp  0x8001161”，这里机器码(1个字节) xx = 07 。

在执行CALL指令时，CPU 会将  rip 压入堆栈栈顶，同时会将 子程序入口地址  送入 rip中。在子程序返回时，执行 ret   指令，会从   栈顶弹出8个字节    送入rip中。

2、异常控制流下的rip的变化（10分，每空1分）：

在执行一条指令后，CPU检测到有按键操作，此时会发生 中断   。CPU 会依次保存标志寄存器和  rip ，同时根据中断号从 中断矢量表 中找到 中断处理程序的入口地址            送给rip。中断处理程序保护恢复通用寄存器。iret指令先将  栈顶8个字节弹出送RIP  ，再  弹出标志寄存器 ，从而恢复被打断程序的继续执行。若CPU在执行除零指令或者指令中访问的地址超出了本程序的空间范围，此时会产生 异常  。CPU执行异常处理程序后，若继续执行引起异常的指令，则称之为  故障  ；若执行引起异常的指令的下一条指令，则称之为  陷阱 ，其代表性的事件有  软中断或者调试跟踪  。

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

二、（20分）数据的存储和地址表达形式

1. 数据的存储形式（10分）

设有如下程序段，在运行时观察了各变量的地址如下

int  x =10；   // &x = 0x08004010

int  y= -10;    //  &y = 0x8004014

char str[10]="20250513";     //  &str[0] = 0x8004018

char a[4]={255,-1,257,-257}; //  &a[0] = 0x8004022

float f=20.5;   // &f = 0x8004028
short u=30;    // &u = 0x800402c

以16进制的形式填写程序用到的内存单元内容（无关的字节中的内容填写XX，每行2分）。

0x08004010:	_0A_   __00__  __00__  __00  _   _F6__     _FF____ _FF_____  __FF____

0x08004018:	_32__  __30__  __32__  __35__  __30_     _  _35_    __31____  __33____

0x08004020:	_00_  _  XX_   __FF__  __FF__  ___01___  __FF___   _XX____ _ XX_____

0x08004028:	__00   _00__   _a4__   _   41_     _ 1E  _    00__     XX_   __XX__ 。
         *(int *)(str+2)   的值是 0x___35303532__

*(char *)(&x+1) 的值是 0x_____F6______

提示：’0’的ASCII 为 0x30；浮点数float的编码规则：float用32位表示，最高位（第31位）为符号位，23-30位为用移码表示的指数（移码值为0x7F），0-22位为尾数位。

2. 根据调试一个C程序时看到的如下信息填空。（10分，每空1分）

int a[5];

int i=3;

movl   $0x3, -0x44(%rbp)    //  rbp = 0x7ffffffee040

此时，i 的地址是 0x  7ffffffedffc ，i 存放在  堆栈  段中。i的地址表达形式是  -0x44(%rbp)  ，该表达形式是在  生成执行程序   时就固定不变了。但是i 的具体地址值在不同的执行时刻，因rbp的变化而变化。

int *p=&a[0];

lea    -0x20(%rbp), %rax    ; 执行后， rax = 0x  7ffffffee020

mov    %rax, -0x38(%rbp)   ;  p 的地址是 0x7ffffffee008

a[0]=1;

movl   $0x1,  -0x20  (%rbp)

*(a+1)=   2  ;

movl   $0x2, -0x1c(%rbp)

*(p+2)=3;

mov    -0x38(%rbp), %rax

add       $0x08   , %rax

movl   $0x3, (%rax)

a[i]=5;

mov    -0x44(%rbp), %eax

cltq    ; 将 rax的高32位清零

movl   $0x5, -0x20(%rbp,%rax,  4  )

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

三、（30分）C程序与机器语言的对应

- 数据传送、算术运算、按位运算、移位运算（10分，每小题 1分）

(写汇编语句时，要求有指令助记符、操作数和操作数地址，用变量符号名表示操作数地址)

设有 int  x=0x12345678;

unsigned short u=0xffff；short v=0xffff；

分别执行如下语句（每条语句执行前，x都是0x12345678）
① x=u；数据扩展传送指令的指令助记符是 movzwl  , 执行后， x=   0x0000ffff  。

② x=v；数据扩展传送指令的指令助记符是 movswl  , 执行后， x=   0xffffffff    。

③ u=u>0;  u>0 ___是____（是、否）成立；执行后 u=____1___________。

④ v=v>0;  v>0 ____否___（是、否）成立；执行后 v=______0_______。
⑤ x = x>>2 对应的汇编语句是   sar  $2，x  ，执行后， x=0x  048d159e  。

⑥ x = x<<1 对应的汇编语句是  shl  $1, x  ，执行后， x=0x  2468acf0   。

⑦ x=x&0x0f  对应的汇编语句是 and  $0x0f,  x ,执行后， x = 0x   00000008  。

⑧ x = -x  对应的汇编语句是  neg  x     ,   执行后， x = 0x  edcba988  。

⑨ x = ~x  对应的汇编语句是   not  x    ,   执行后， x = 0x  edcba987  。

⑩ x=x+10 对应的汇编语句是 addl  $0x0a, x ,   执行后， x = 0x  12345682  。

- 分支转移程序（10分，每空 1分）

①  if 语句与汇编语句的对应 （5分，每空1分）

（L1、L2、L3、L4皆为标号，代表机器指令的地址）

int x= -1;    int y=1;

movl   $0xffffffff, -0xc(%rbp)

movl   $0x1, -0x8(%rbp)

int flag;

if (x>y)   flag=1;

mov    -0xc(%rbp), %eax

cmp    -0x8(%rbp), %eax

L1:   jle    L3

movl   $0x1, -0x4(%rbp)

L2:   jmp   L4

else  flag=0;

L3:   movl  $0 , -0x4(%rbp)

L4:   ……

若将变量 x、y定义为 unsigned int 类型，L1 处的汇编语句应为   jbe  L3  。

若漏写了L2处的语句，与该if 语句功能等价的 C 语句是    flag=0    。

② switch 语句与汇编语句的对应 （5分，每空1分）

int x=3;

movl   $0x3, -0x8(%rbp)

int y;

switch (x)

cmpl   $0x1, -0x8(%rbp)

je      L1

cmpl   $0x2, -0x8(%rbp)

je      L3

jmp    L5

{

case 1: y=1; break;

L1:     movl   $0x1, -0x4(%rbp)

L2:     jmp  L6

case 2: y=2; break;

L3:    movl   $0x2, -0x4(%rbp)

L4:    jmp   L6

default: y=3;

L5:    movl   $0x3, -0x4(%rbp)

}

L6: ……
  若将 default 分支移到 case 1之前，switch语句执行后，y=  1  。
  若要使default 语句放在case1 之前与放在最后的功能等价，default语句应修改为：
   default:  y=3 ;  break ;  。

- 函数调用与汇编语句的对应 （10分）

有如下主程序：

int  a = 1;

0x000000000800116c <main+8>: movl   $0x1, -0x4(%rbp)

int  b = 2;

0x0000000008001173 <main+15>:  movl   $0x2, -0x8(%rbp)

int  sum = 0;

0x000000000800117a <main+22>:   movl   $0x0, -0xc(%rbp)

sum = fadd(a, b);

0x0000000008001181 <main+29>:   mov    -0x8(%rbp), %edx

0x0000000008001184 <main+32>:   mov    -0x4(%rbp), %eax

0x0000000008001187 <main+35>:   mov    %edx, %esi

0x0000000008001189 <main+37>:   mov    %eax, %edi

0x000000000800118b <main+39>:   callq  0x8001139 <fadd>

0x0000000008001190 <main+44>:   mov    %eax, -0xc(%rbp)

int fadd(int x, int y) 函数和反汇编代码如下：

{

0x0000000008001139 <+0>:     push   %rbp

0x000000000800113a <+1>:     mov    %rsp, %rbp

0x000000000800113d <+4>:     mov    %edi, -0x14(%rbp)

0x0000000008001140 <+7>:     mov    %esi, -0x18(%rbp)

int u, v, w;

u = 2*x ;

0x0000000008001143 <+10>:    mov    -0x14(%rbp), %eax

0x0000000008001146 <+13>:    add    %eax, %eax

0x0000000008001148 <+15>:    mov    %eax, -0x4(%rbp)

v = y + 25;

0x000000000800114b <+18>:    mov    -0x18(%rbp), %eax

0x000000000800114e <+21>:    add    $0x19, %eax

0x0000000008001151 <+24>:    mov    %eax, -0x8(%rbp)

w = u + v;

0x0000000008001154 <+27>:    mov    -0x4(%rbp), %edx

0x0000000008001157 <+30>:    mov    -0x8(%rbp), %eax

0x000000000800115a <+33>:    add    %edx, %eax

0x000000000800115c <+35>:    mov    %eax, -0xc(%rbp)

return w;

0x000000000800115f <+38>:    mov    -0xc(%rbp), %eax

}

0x0000000008001162 <+41>:    pop    %rbp

0x0000000008001163 <+42>:    retq

| y | 0x00000002 | 0x7ffffffee008 |
| --- | --- | --- |
| x | 0x00000001 | 0x7ffffffee00c |
|  | XXXXXXXX | 0x7ffffffee010 |
| w | 0x0000001d | 0x7ffffffee014 |
| v | 0x0000001b | 0x7ffffffee018 |
| u | 0x00000002 | 0x7ffffffee01c |
|  | 0xfffee040 | 0x7ffffffee020 |
|  | 0x00007fff | 0x7ffffffee024 |
|  | 0x08001190 | 0x7ffffffee028 |
|  | 0x00000000 | 0x7ffffffee02c |

刚进入fadd时（即push %rbp 执行前），
rsp = 0x7ffffffee028 ;

rbp = 0x7ffffffee040
    填写执行到 fadd 的 “pop %rbp”语句时

的堆栈内容。

要求：在图中标明x, y, u, v ,w 的位置；

每行是 4个字节，其中的内容用 0x…表示

具有随机性的单元内容填为 XXXXXXXX。

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

四、（20分）程序编译与优化问答

- 程序优化（16分）
① 求二维数组中所有元素的和，在二重循环中，行序优先访问比列序优先访问快，利用了CPU的什么特性和二维数据存储的什么特性？（2分）
 答：CPU访问数据时使用CPU中的cache，若数据不在cache中，就要将内存中的数据块调入cache, 有时间开销。二重数组按行序优先的顺序优存放，数据块调入cache时，把即将要访问的数据也就调入了cache。 按行序访问，cache的命中率高，速度快。

② 将有分支的语句转换成无分支的语句，或者将循环语句转换成无循环的语句，提高程序执行速度，利用了CPU的什么特性？为什么会提高速度？（2分）

答：CPU对指令进行处理是用指令流水线方式。提高指令流水线的利用率可加快程序执行速度。在发生转移时，已在流水线上进行加工了的“半成品”要作废，使得指令流水线的利用率低。

③ 将一大片空间中的内容置为0，可以用循环语句一个字节一个字节的置零，也可以使用 memset 函数来完成，后者的执行速度更快，原因是什么？ （2分）
    答：mement中封装了串操作指令。CPU 中的串操作指令执行速度更快。

④ 写出与 imul $2, %eax 功能等价但执行速度更快的两种机器指令 （2分）

答：      add  %eax, %eax

shl  $1,  %eax

⑤ 举例说明，编译器还可以做哪些与CPU特性无关的优化？（2分）

答：去掉无作用的废语句。 能在编译时，直接计算出结果的表达式或者函数调用，直接用计算出的结果，而不需要对中间过程产生语句，节省了程序运行时的指令数。

⑥ 设有如下程序段及其未优化的反汇编程序段 （6分）。

int  a[5];

int  sum=0, i;

movl   $0x0, -0x28(%rbp)

for (i=0; i<5; i++)   sum+=a[i];

movl   $0x0, -0x24(%rbp)

jmp    L2

L1:   mov    -0x24(%rbp), %eax

cltq   ; 将 rax 的高 32位置 0

mov    -0x20(%rbp,%rax,4), %eax

add    %eax, -0x28(%rbp)

addl   $0x1, -0x24(%rbp)

L2:   cmpl   $0x4, -0x24(%rbp)

jle     L1

写出完成等价功能的尽可能优化的汇编程序段，并指出使用的优化策略。

答：优化策略有：循环展开、变量与寄存器绑定，sum与 eax绑定

mov  a[0], %eax

add   a[1], %eax

add   a[2], %eax

add   a[3], %eax

add   a[4], %eax

mov  %eax, sum

mov   $5,  i

2、程序的安全性（4分）
① 为什么不应将函数中局部变量的地址返回给调用函数来使用？（2分）
    答：局部变量分配在栈中。在一个函数执行完成后，该栈处于“释放”状态，可供下面执行的函数使用。即意味着相应单元中的内容被其他函数改变，而不再是从函数返回时的内容。

② 编译器生成的执行程序中，可采取何种方法检测出缓冲区溢出攻击？（2分）

答：在保存的断点地址之前，加一个金丝雀（哨兵），该值是一个随机值。在函数返回前，检查该值是否发生变化，若变化，则说明有溢出。

| 分 数 |  |
| --- | --- |
| 评卷人 |  |

- （10分）程序的链接回答

- 设一个程序中，有全局变量定义语句  int global=10;  （2分）
在可重定位目标文件中的哪些节，会生成与该变量定义有关的哪些信息？
答： 字符串节，存放有global的ASCII串；

符号表节， 记录global定义在数据节，global的地址，符号是已定义状态；
     数据节， 存放global的具体值， 有 0A 00 00 00。

2、在一个函数中有语句 int temp=global; （global为前面定义的全局变量），在可重定位目标文件中的哪些节，会生成与该语句有关的哪些信息？（2分）

答：代码节，有temp=global对应的机器指令（非优化状态下2条指令）。

代码节的重定位节，有需要定位的信息，包括机器指令的什么位置、用什么符号、以何种重定位方式来重定位，还有计算重定位值时需要的附加值。

3、 设函数中有语句 printf(“very good\n”); 字符串”very good\n” 存放在什么节中？该printf语句对应的代码中有几处需要重定位？分别是什么位置需要重定位？ （2分）

答：只读数据节， 存放 “very good\n”的ASCII串。  有2个地方要重定 ，一是字符串的地址，二是printf函数的地址。

4、简述链接的执行过程，以及在链接时能够检测到的错误。（4分）

答： 可以检测到符号重定义错误、符号未定义错误。

链接是将多个目标文件（.o 或 .obj）和库文件合并成一个可执行文件或共享库的过程。其核心目标是解析符号引用、分配内存地址，并最终生成可运行的程序。

将各个可重定位目标文件中代码节、数据节、只读节等分别合并到一个文件中，在合并时，要检查各个符号是否重复定义，若有重复定义报错；同时要记录哪些符号没有定义（只是引用了外部符号），在文件合并后，对未定义的符号要判断是否出现在链接库中，若还存在未定义符号,也要报错。

根据合并后的文件，确定符号的地址。根据符号地址以及重定位节信息，对程序中需要重定位的地方进行修改，完成重定位工作。